四川省建材工业科学研究院有限公司

拟购设备清单

| 仪器设备名称 | 规格及型号 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压力试验机 | 100kN | - 1、最大试验力：100kN - 2、试验力测量范围：满量程的20%～80% - 3、力控速率调节范围：（0.20±0.05）kN/s - 4、精度要求：不应低于±2% |  |
| 带高低温装置的万能试验机 | 1000N | 1、拉力机量程500N，精度至少2级。 2、试验机应至少能在100 mm/min士10 mm/min200 mm/min士20 mm/min 和500 mm/min士50mm/min 移动速度下进行操作。 3、温度范围：至少-30℃～80℃，精度±1℃。 4、恒温箱内尺寸：不低于200mm×200mm×600mm |  |
| 水泥抗折抗压一体试验机 | 300kN |  |  |
| 钢管弯曲试验机 | GGW-500 | 电机功率：1500w 工作转盘转速：小于或等于20°/min 钢管弯曲直径：48.3mm 弯曲角度：0-180°任意可调 电源：三相380v，50Hz 角度显示方式：液晶屏实时数显 |  |
| 微机控制高强螺栓轴力扭矩复合检测仪 | CSZ-500SN | 1、显示：8寸触摸屏（带USB接口） 2、测控系统：WIN32多点触摸操作系统 3、示值误差：±1% 4、重复性：1% 5、轴力范围：50-500kN 6、轴力分辨率：0.01 7、扭矩范围：200-2000Nm 8、扭矩分辨率：0.1 |  |
| 数显扭矩板子 | CSN-2000 | 0-2000NM（M-12-M30） |  |
| 微机控制冲击试验机 | JB-300W | 符合GB/T 229-2007 |  |
| 超声波探伤检测仪 | HCB500A | 温度的稳定性：环境温度变化5℃，信号的幅度变化不大于全屏高度的±2%，位置变化不大于全屏高度的±1； 显示的稳定性：频率增加约1Hz，信号幅度变化不大于全屏高度的±2%，信号位置变化不大于全屏宽度的±1%； 水平线性的偏差不大于全屏宽度的±2%； 垂直线性的测试值与理论值的偏差不大于±3%。 |  |
| 抗滑移系数测定仪 | CSF-2 | 1、轴力测量范围30～400（kN） 2、分辨率±0.1（kN）、±1.0（kN） 3、示值误差±1%(kN)、±1%（kN） 4、显示方式：触摸屏显示 5、轴力峰值保持 |  |
| 钢结构防火涂料测厚仪 | YHY297-5 | 测头类型 可选，测量原理 磁感应和电涡流，测量范围 0-1250um标准 大量层探头F10 /0-9999um （探头决定）低限分辨力 探头决定，探头连接方式 分体式导线连接（可更换） 温湿度 0~40℃ 20%RH～90%RH，统计功能 平均值（MEAN）、较大值（MAX）、最小值（MIN）、测试次数（NO．）、标准偏差（S．DEV）工作方式 直接方式(DIRECT)和成组方式(Appl)测量方式 连续测量方式和单次测量方式上下限设置 有存储能力 495 个测量值， 连接计算机 能连接电脑输出，关机方式 手动和自动 |  |
| 非金属楼板厚度测试仪 |  | 符合GB50204-2015 |  |
| 非接触法混凝土收缩变形测定仪 |  | 测试量程不小于测量标距长度的0.5%或量程不小于1mm，测试精度不应低于0.002mm。 |  |
| 恒温恒湿养护箱 |  | 空气温度(23土2)℃,相对湿度(50±5)%。箱子可以大一点。 |  |
| 恒温恒湿养护箱 |  | 1、最高温度150℃，最高相对湿度（95±3）% 2、内腔尺寸：（400-600）mm*（400-600）mm*（400-600）mm 3、精度要求：温度±1，湿度±1 |  |
| 恒温恒湿养护箱 |  | 1、温度23℃±2℃，2、相对湿度：50%±5%，3、内腔尺寸无特殊要求，常见尺寸即可 |  |
| 全站仪 | RTS-342R10 标配 | 测角原理：绝对编码，小读数：1″/5″/10″(可选)测角标准：2″放大倍数：30X，视场角：1°30′，短视距：1.2m，成像：正像，测程 单棱镜 大气一般/好：4000m/5000m。无棱镜测距(RL)测程(使用反射率为90%的柯达白卡)：600m，测距精度：2mm+2ppm。 标准配置：对中杆支架，脚架，棱镜 |  |
| 锚杆无损检测仪 | HC-AQT（含超磁震源） | 符合JGJ/T182-2009 |  |
| 傅立叶红外变换光谱仪 |  | 光谱分辨率：优于0.6cm-1 干涉仪：磁悬浮式干涉仪，平面镜（非立体角镜）电磁驱动，具有每秒13万次连续动态调整功能，10年质保期 光谱范围：8000-350cm-1 信噪比：优于45000：1 （峰-峰值，4cm-1 分辨率，1分钟扫描，DTGS检测器）红外光源：长寿命中/远红外光源，更换无需打开光学台 分束器：涂锗的溴化钾分束器（8000 cm-1 - 350 cm-1） |  |
| 氯离子扩散系数测定仪 |  | 氯离子浓度测量范围：0.1～5*10-5 mol/L pH范围：4～10 pH 温度范围：室温 响应时间：≤2分钟 输出方式：打印输出 & U盘导出 输入电源：AC/220V 分辨率：0.1mV & 0.1℃ 输入阻抗：≥1×1012Ω |  |
| 盐雾腐蚀试验箱 | BGD897/6000B | 符合《室内消火栓》GB 3445-2018标准中6.14的要求：盐雾腐蚀试验的试验条件如下: 1、盐溶液浓度:50 g/L士1g/L； 2、盐雾沉降率:10mL/h～2.0mL/h(在80cm2水平收集区内)； 3、盐溶液在35C时的pH值应保持在6.5～7.2范围内； 4、盐雾箱内存放试件的空间温度为 35C±2℃； 5、喷雾方法采取连续喷雾 8 h,然后停喷 16 h,此为一周期,共进行五个周期。停止喷雾时,不加热。 |  |